Конспект нормативного документа

СТО РЖД 11.008–2025

«Система неразрушающего контроля в ОАО „РЖД“. Основные положения»

## 1 Область применения

- Стандарт распространяется на методы, средства и технологии неразрушающего контроля узлов и деталей подвижного состава и объектов инфраструктуры:

  - при эксплуатации;

  - при техническом обслуживании;

  - при ремонте.

- Предназначен для применения:

  - подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД»;

  - филиалами;

  - структурными подразделениями ОАО «РЖД».

- Применение стандарта подконтрольными и иными хозяйственными обществами с участием ОАО «РЖД», а также сторонними организациями, определяется договорами с ОАО «РЖД».

## 2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на:

- государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО);

- стандарты и положения ОАО «РЖД»;

- правила Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

Примечание:

- при применении стандарта следует использовать действующие редакции ссылочных документов с учетом изменений;

- при отмене ссылочного документа без замены соответствующее положение применяется в части, не затрагивающей ссылку.

## 3 Термины, определения и сокращения

### 3.1 Термины и определения

В стандарте применяются:

- термины по ГОСТ 16504;

- специальные термины, в том числе:

  - головная организация ОАО «РЖД» по неразрушающему контролю;

  - координационно-технический совет ОАО «РЖД» по НК;

  - дефект;

  - измерительная информация;

  - испытательное оборудование;

  - контрольный образец НК;

  - настроечный образец НК;

  - мера НК;

  - методика НК;

  - неразрушающий контроль продукции железнодорожного назначения;

  - объект неразрушающего контроля;

  - система неразрушающего контроля;

  - технический документ;

  - технологическая карта НК;

  - типовая методика НК;

  - экспертная организация в области НК.

### 3.2 Сокращения

- НК — неразрушающий контроль

- ОК — объект контроля

- НО — настроечный образец

- СИ — средство измерений

- СНК — средство неразрушающего контроля

- КТС НК — координационно-технический совет ОАО «РЖД» по НК

- НИР — научно-исследовательские работы

- ОКР — опытно-конструкторские работы

## 4 Общие требования

- Система НК в ОАО «РЖД» основана на применении видов, методов, средств и технологий НК.

- Система НК обеспечивает эксплуатационную надежность объектов инфраструктуры и подвижного состава путем своевременного выявления дефектов.

- Система НК функционирует в соответствии с:

  - нормативными правовыми актами Российской Федерации;

  - документами Совета по железнодорожному транспорту;

  - нормативными и техническими документами ОАО «РЖД».

### 4.1 Производственные функции системы НК

Включают:

- выполнение НК узлов и деталей;

- техническое обеспечение (ТО, ремонт, метрологическое обеспечение СНК);

- документационное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

### 4.2 Организационно-управленческие функции системы НК

Включают:

- нормативное обеспечение НК;

- определение приоритетных направлений научного и технического развития;

- координацию испытаний СНК.

### 4.3 Функции головной организации

Включают:

- разработку, актуализацию и экспертизу нормативной и технической документации;

- разработку и согласование технических требований к СНК;

- участие в НИР и ОКР;

- экспертизу программ обучения;

- разработку контрольных и настроечных образцов;

- верификацию методик НК.

## 5 Организация и условия проведения неразрушающего контроля

- Основанием для проведения НК являются требования нормативной и/или конструкторской документации.

- Условием выполнения НК является наличие:

  - технологических инструкций и карт;

  - средств НК;

  - работников в области НК.

### 5.1 Подразделения НК

- Подразделения НК классифицируются по ГОСТ 34513.

- Допускается организация подразделения НК типа С при установленных ограничениях.

- Подразделение НК должно иметь:

  - организационную схему;

  - документацию по НК;

  - штат работников;

  - ресурсы и СНК;

  - систему менеджмента качества.

### 5.2 Аттестация

- Подразделения НК, подпадающие под требования правил и положений, подтверждают способность выполнения НК путем аттестации.

- При несоответствии допускается выполнение НК аттестованной лабораторией НК.

## 6 Документация, регламентирующая НК

- Система НК регламентируется нормативной и технической документацией по СТО РЖД 05.010.

- Типовая методика НК должна содержать:

  - описание вида и метода НК;

  - параметры контроля;

  - последовательность операций;

  - способы интерпретации результатов;

  - браковочные критерии;

  - формы хранения результатов.

- Типовые методики подлежат:

  - нормоконтролю;

  - экспертизе;

  - согласованию с головной организацией.

- Технологические инструкции и карты разрабатываются и оформляются в установленном порядке.

## 7 Метрологическое обеспечение средств НК

- Цель — обеспечение получения достоверной измерительной информации.

- СНК подлежат метрологической экспертизе.

- СНК должны быть включены в Реестр средств измерений ОАО «РЖД».

- Средства измерений проходят испытания, поверку и калибровку.

- Перед проведением НК СНК проверяются и/или настраиваются.

## 8 Средства неразрушающего контроля и их категории

К СНК относятся:

- дефектоскопы;

- намагничивающие устройства;

- аппаратно-программные комплексы;

- толщиномеры;

- преобразователи;

- вагоны-дефектоскопы и мобильные диагностические комплексы;

- вспомогательное оборудование;

- меры, настроечные и контрольные образцы;

- дефектоскопические материалы.

СНК должны обеспечивать выполнение требований нормативной и технической документации.

## 9 Квалификация работников в области НК

- Работники должны соответствовать профессиональному стандарту.

- Условиями допуска являются:

  - медицинские осмотры;

  - обучение и повышение квалификации;

  - сертификация по ГОСТ Р ИСО 9712 (при необходимости).

- Повышение квалификации проводится:

  - не реже одного раза в три года;

  - дополнительно после перерыва в работе более шести месяцев.

- Срок действия сертификата — не более пяти лет.

- Обучение и сертификацию проводят организации, соответствующие установленным требованиям.