УТВЕРЖДЁН

распоряжением ОАО «РЖД»

от « ___ » _______ 2022 г. № ___

ПОРЯДОК

работы с локомотивами группы риска

- Общие положения

  - Настоящий порядок работы (далее – Порядок) с локомотивами группы риска (далее – ЛГР) разработан в целях выполнения, установленных для локомотивного комплекса показателей в работе технических средств (удельный показатель отказов технических средств с группированием по категорийности, снижение процента неисправных локомотивов, выполнение коэффициента технической готовности, повышение ремонтных показателей, эксплуатационных показателей и показателей надежности), и минимизации неплановых ремонтов.

  - Локомотивы группы риска – это локомотивы, наиболее подверженные в текущей эксплуатации предотказному состоянию.

  - В группу риска (далее – ГР) включаются локомотивы собственности ОАО «РЖД», требующие особого внимания при проведении технических обслуживаний и текущих ремонтов, а также их приёмки в связи с многочисленными отказами в отчётный период равный 90 суткам.

  - Порядок является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями локомотивного комплекса.

- Учёт локомотивов группы риска

  - Учет локомотивов ГР ведется на основании данных ЕК АСУТ.

  - В региональных дирекциях и эксплуатационных локомотивных депо ответственными за учёт локомотивов ГР приказами соответствующих руководителей назначаются специалисты отдела контроля и планирования ремонта, а при его отсутствии – специалисты отдела эксплуатации или технического отдела.

- Формирование группы риска локомотивов

  - Перечень ЛГР формируется автоматически в автоматизированной системе ЕК АСУТ.

  - В ГР включаются локомотивы, допустившие 3 и более отказов технических средств 1 или 2 категории после планового ремонта или обслуживания, или 5 неплановых ремонтов (за исключением превышения норм простоя на ТО-2) при этом автоматически отображаются в системе ЕК АСУТ (подсвечиваются красным), синхронизируясь с автоматизированной системой КАС АНТ.

  - Добавление локомотива в ГР вручную происходит посредством указания в общем списке серии, номера и секции локомотива, с обязательной фиксацией категории, количества отказов или неплановых ремонтов.

  - Уведомление о нахождении локомотива в ГР ЕК АСУТ (далее – Уведомление) направляют за подписью начальника эксплуатационного локомотивного депо ежемесячно в сервисную компанию с требованием детального осмотра и качественного обслуживания с копией в региональную дирекцию тяги.

  - Локомотив после вывода его ГР 30 суток остается на испытательном сроке посредством ручной маркировки ячейки слева от порядкового номера и нажатием соответствующей кнопки с прикреплением акта осмотра.

  - В случае возникновения очередного отказа локомотива находящегося на испытательном сроке, он вновь переходит в ГР, с оповещением сервисной компании письмом за подписью начальника эксплуатационного локомотивного депо.

- Порядок работы с локомотивами группы риска

  - По получению Уведомления сервисная компания при заходе локомотива в сервисное депо для устранения возникшей неисправности восстанавливает работоспособность до технических требований.

  - Приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо, имеющего приписной парк локомотивов формируется постоянно действующая комиссия для осмотра и проверки технического состояния ЛГР (далее – Комиссия).

В состав Комиссии включаются руководители эксплуатационного локомотивного депо (заместители начальника депо, инспектор локомотивов в депо, представитель отдела ремонта и другие специалисты), а также представители сервисного локомотивного депо.

Комиссия формируется с учётом возможности осмотра и приёмки локомотивов в выходные и праздничные дни силами ответственных дежурных из числа командного и инженерного состава эксплуатационного локомотивного депо и сервисного локомотивного депо.

Допускается в зависимости от местных условий изменение состава комиссии при сохранении требуемой компетенции её членов.

В случае включения в ГР локомотива, находящегося на гарантии завода-изготовителя или локомотиворемонтного завода, рекомендуется включение в состав комиссии представителя завода-изготовителя, локомотиворемонтного завода, при необходимости организации-поставщика.

  - По окончанию восстановления работоспособности ЛГР до технических требований Комиссией проверяется устранение выявленных неисправностей, оценивается техническое состояние, в том числе по регистраторам систем бортовой диагностики, расшифровке регистраторов параметров движения и т.д. Решение о приёмке локомотива для выдачи в эксплуатацию принимается членами комиссии коллегиально и вносится в информационную систему ЕК АСУТ.

  - При наличии систематических отказов, вне зависимости от плана постановки локомотива на сервисное обслуживание, Комиссией может быть принято решение о размещении локомотива вне очереди для проведения крупных видов ремонта (ТР-2, ТР-3, СР, КР) с минимально допустимым пробегом.

  - Оплата дополнительных работ за устранение неисправностей в соответствии с дефектным актом, осуществляется на основании требований п. 2.13 Приложения № 4 к договорам на сервисное обслуживание локомотивов от 30 апреля 2014 г. №№ 284, 285.

- Порядок вывода локомотивов из группы риска

Вывод локомотивов из ГР производится посредством добавления акта произвольной формы, подписанного всеми членами Комиссии в систему ЕК АСУТ.

______________________